数字调制解调实验

一、实验目的

（1）理解带载波的数字调制与解调原理（BPSK/QPSK/16QAM等）。

（2）掌握误比特率（BER）的理论与仿真分析方法。

（3）了解脉冲成形与匹配滤波在数字通信系统中的作用。

（4）通过调整根升余弦（RRC）滤波器的滚降系数，分析系统性能变化。

二、实验任务

任务：数字通信系统建模与性能分析

（1）生成随机比特流，实现BPSK、QPSK、16QAM等数字调制与解调。

（2）完成脉冲成形、AWGN信道传输、匹配滤波、抽样判决及误比特率统计等完整通信过程。

（3）分别采用矩形脉冲和根升余弦（RRC）脉冲成形，观察并比较其时域波形、频谱特性、星座图及BER性能。

（4）改变RRC滚降系数，如0.2、0.5、1.0，分析不同滚降系数对基带信号带宽及系统性能的影响。

（5）在RRC成形条件下，比较BPSK、QPSK、16QAM等不同调制方式在不同信噪比下的BER性能和星座图变化，分析调制阶数、抗噪声能力与传输效率之间的关系。

（6）根据仿真结果绘制BER曲线、星座图和频谱图，并结合数据对主要实验现象进行分析。

注意：

（1）不允许使用通信工具箱函数。

（2）重点观察调制阶数的影响、矩形脉冲以及RRC的区别、滚降系数的影响，并解释原因。

报告内容要求：

正文宋体小四、1.5倍行距，封面见最后一页

内容需要包括以下部分：

一、实验内容

二、基于MATLAB的代码实现

三、仿真结果与分析

该部分需要根据具体理论分析原因